Виконали: Пелевін Євгеній,. Козирська Дарья, Кірієнко Карина

Лабораторна робота №6

Дослідження роботи мультивібраторів

Mета роботи:На лабораторному макеті дослідити роботу мультивібратора з р-п-р транзистором.

Схема макету

Дослідження симетричного мультивібратора з відключаючими діодами. а) Осцилограми в контрольних точках

в точці КТ1 з діодами           	в точці КТ1 без діодів

в точці КТ2 з діодами		в точці КТ2 без діодів

Порівняємо отримані осцилограми із зображенням на рисунку 3. Бачимо, що зображення збігаються.

б) Вимірювання тривалості імпульсу в точці КТ1.

В точці КТ1 тривалість імпульсу з діодами дорівнює 2.4 мс, тривалість переднього фронту в режимі відключених діодів дорівнює 2.2 мс.

- Дослідження очікуючого вібратора з емітерним зв’язком.

а) Встановимо R11 = 0, при цьому припиняється запуск очікуючого вібратора. Виміряємо постійні потенціали в контрольних точках:

в т. КТ3 = -2.01; в т. КТ4 = -09.42; в т. КТ5 = -2.42; в т. КТ6 = -2.28; в т. КТ7 = -2.21.

На підставі цих вимірів визначимо амплітуду імпульсу, потрібну для запуску очікуючого вібратора. Для запуску має бути виконана умова U пуск + U кт3 > U кт7 => U пуск > U кт7 - U кт3.

Підставимо отримані значення, маємо U пуск > 0.2.

б) Визначимо величину R11, необхідну для формування імпульсу запуску з тривалістю щонайменше 2 мс. Для цього має бути R11 C3 > 2 * 10-6 с.

Підставимо наші значення, отримаємо:

0.96 * 0.01 > 2 * 10-6 с.

Отже, R11 = 0.96 необхідна для формування імпульсу запуску щонайменше 2 мс.

в) Встановимо значення опору R11 = 0.96 кОм. При верхньому положенні

перемикача П2 замалюємо осцилограми в точках:

КТ3	КТ4

КТ5	КТ6

Порівняємо отримані осцилограми з рисунком 6. Спостерігаємо, що в результаті на виході генерується негативний прямокутний імпульс з різкими фронтами. Робимо висновок, що зображення збігаються.

Виміряємо тривалість імпульсу на виході схеми, в точці КТ6. Отримаємо значення t = 0.4 мс.

г) При нижньому положенні перемикача П2 замалюємо осцилограми

в точках для крайніх значень опору:

в т. КТ5 для мінімального та максимального значення опору;

в т. КТ6 для мінімального та максимального значення опору.

д) Зележність тривалості імпульсу на виході зі схеми від значень опору R14:

Графік залежності тривалості імпульсу від опору.

Висновки:

  Ефективність мультивібраторів: Мультивібратори генерують імпульси з заданими параметрами. Дослідження підтвердило, що налаштування мультивібраторів за допомогою резисторів і конденсаторів дозволяє отримувати точні імпульси необхідної форми та тривалості.

  Відповідність теоретичних даних практичним результатам: Порівняння осцилограм із теоретичними показниками підтвердило правильність роботи схеми, що свідчить про точність розрахунків і можливість прогнозування роботи схеми.

  Вплив опору на форму і тривалість імпульсів: Зміна опору та перемикача П2 дозволяє регулювати параметри вихідного сигналу, що є корисним для практичних застосувань з різними вимогами до імпульсних сигналів.

Відповіді на контрольні запитання:

- Сильний зворотний зв'язок призводить до того, що початковий стан рівноваги (в момент увімкнення схеми) завжди нестійкий. Кожний каскадів інвертує сигнал і тому випадково виникла флюктуація, пройшовши через обидва каскади, повернеться у вихідну точку з попередньою полярністю і підсиленою в k2 разів.

- Діодами та транзисторами.

- Діоди встановлені для покращення форми генерованих імпульсів. При виключених діодах передній фронт генерованих імпульсів е закругленим, а при включених - різким.

- Очікуючий мультивібратор запускається від першої схеми. Генерований нею прямокутний імпульс диференціюється на RC-комірці, що складається з ємності С3 і змінного опору R11. Позитивний імпульс від диференціювання заднього фронту прямокутного імпульсу зрізається за допомогою діода V5.

- Пусковий імпульс має бути за абсолютною величиною більшим від напруги, що утримує транзистор VT1 у закритому стані. А тривалість цього пускового імпульсу повинна бути значно меншою від тривалості вихідного імпульсу θ. (Негативний)

- Транзистор V7, разом з опором R14 утворює емітерний повторювач.

- У нижньому положенні П2 напруга з виходу першого транзистора V6 подається на другий V8 через емітерний повторювач і може регулюватися опором R14. Це дає змогу регулювати ту стартову напругу на ємності С5, з якої починається її перезарядження, і тим самим регулювати тривалість імпульсів на виході схеми.